计算机安全实用技术

课程报告

自研 ROS 通信包的安全增强实践

院    系    计算机科学与技术学院

专业班级  计算机科学与技术2408班

姓    名          李宗锴

学    号        U202414755

指导教师        刘铭，黄志

2025年 12 月 19 日

课程目标评价标准

（1）课程目标 1的课程报告评价标准

| 课程报告评价标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
| 报告内容完整，语言流畅，用词规范，选题及设计能体现对计算机安全实用技术相关问题的分析、相关技术的正确使用。报告格式规范，语言表达清晰，无语法错误。 | 报告内容较为完整，语言较流畅，用词规范，选题及设计能体现对计算机安全实用技术相关问题的分析、相关技术的正确使用。报告格式比较规范，语言表达清晰，无语法错误。 | 报告内容基本完整，用词规范，选题及设计能体现对计算机安全实用技术相关问题的分析、相关技术的正确使用或归纳。报告格式基本规范，语言表达基本清晰，无明显语法错误。 | 报告内容不完整，选题及设计缺少对计算机安全实用技术相关问题的分析、未使用相关技术。有抄袭行为。 |

报告评分表

| 评 分 项 目 |  | 满分 | 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 语言 | 20 |  | 20-16：语言准确，通畅，无错别字； 15-12：有5个以内错误； 5-0：多余5个错误。 |
|  | 观点 | 20 |  | 20-16：观点清晰明确、支撑资料为期刊、论文； 15-12：观点较为明确、支撑资料为URL； 5-0：观点不够明确、没有足够的支撑资料。 |
|  | 格式 | 20 |  | 20-16：符合校论文规范； 15-12：有5个以内格式问题； 5-0：多余5个格式问题 |
|  | 内容 | 20 |  | 20-16：选题紧扣专业和计算机安全技术课程，逻辑严谨； 15-12：选题紧扣生活和计算机安全技术课程，逻辑较严谨； 5-0：选题为计算机安全技术课程专题； |
|  | 创新 | 20 |  | 20-16：选题新颖，为最近3年的安全热门事件、解决方案能体现独到见解，方案合理； 15-12：选题较为新颖、方案合理； 5-0：选题较为陈旧； |
| 总分 |  | 100 |  |  |

1 背 景

1.1 选题背景与意义

在某个机器人赛事的无人机协同项目中，两架无人机需要在无中心调度的条件下，通过分布式通信实现位置共享、状态同步与任务协作。这类任务对跨网络通信的实时性与稳定性提出了较高要求。然而，标准 ROS1 的 TCPROS 通信机制要求所有节点位于同一子网，无法直接用于跨网络通信，且在多机部署时需依赖 ROS_MASTER_URI 集中管理，灵活性受限。

为解决这一问题，我在备赛期间自主开发了 ROS 包 topic_transformer（GitHub: https://github.com/kislate/topic_transformer），通过 UDP 协议 + JSON 序列化 实现双向话题转发。该包支持 geometry_msgs/PoseStamped（用于位置同步）和 std_msgs/String（用于状态广播），并具备心跳机制、YAML 配置和话题前缀隔离功能，已在实际比赛中用于 2架无人机的状态共享。

然而，在一次关键调试中，我亲身经历了因 UDP 端口被占用导致 topic_transformer_node 启动失败，进而引发整个协同系统节点非正常退出的问题。更令人警觉的是，即使通信建立成功，所有消息仍以明文 JSON 格式在 UDP 中传输，没有任何完整性校验或身份标识。在这种环境下如果有人恶意劫持消息或者广播非法消息，都是难以溯源和应对的。

这一经历让我意识到：一个源于赛场的通信工具，若缺乏基本的安全与可靠性设计，不仅影响比赛表现，更难以在更广泛的工程场景中复用。事实上，赛后该包已被用于校内《多机器人系统》课程的教学实验平台，以及一个小型无人机电力巡检原型系统。在这些非赛场环境中，虽然没有比赛压力，但对通信的稳定性、数据可信度和故障可诊断性要求反而更高——可能误配话题名称，巡检系统可能面临 4G 网络切换或 NAT 穿透失败等问题。

因此，本报告结合《计算机安全实用技术》课程中关于完整性、身份认证、可用性与抗干扰等核心概念，针对 topic_transformer 提出一套轻量级、低开销、高兼容性的加固方案，旨在提升其从“赛场应急工具”向“通用通信中间件”的演进能力。

2 解决方案或综述

2.1 安全与可靠性问题分析

topic_transformer 的通信模型可概括为：本地 ROS 节点 → 订阅 → JSON 序列化 → UDP 发送 → 远程接收 → JSON 反序列化 → 添加前缀后发布至本地 ROS。这一设计初衷是轻量、高效、跨网络，且在实验室理想环境中运行稳定。然而，在中国机器人大赛的实际部署中，我逐渐意识到：“能跑通”不等于“能靠得住”。

首先，在赛场环境中，尽管各参赛队伍使用独立的 5GHz WiFi 网络（即无 IP 层互通，不存在直接的 ARP 或 TCP 连接），但现场往往部署了十余台甚至数十台无线路由器——有些是队伍自备的 AP，有些是场地提供的基础设施。这些设备虽然工作在 5GHz 频段，但可用信道有限（尤其在非 DFS 信道），导致信道竞争异常激烈。在此高密度射频环境中，UDP 通信不仅面临高丢包率与延迟抖动，更存在物理层比特翻转或数据包截断的风险。例如，一个本应为 "x":1.03 的字段，可能因干扰变为 "x":100.0，而 JSON 解析器仍会将其视为合法数值。虽然 ROS 消息本身有结构约束，但 topic_transformer 的接收端仅依赖 nlohmann::json 库进行通用解析，只要字段名和类型匹配，就会尝试发布到 ROS 网络。这意味着，哪怕只有一条“看起来合理”的错误数据进入控制回路，也可能导致无人机偏离轨迹、悬停失败甚至碰撞。

更值得警惕的是，赛场并非绝对安全的“沙盒”。理论上，任何具备无线网卡的设备（如笔记本、树莓派）都可以在 5GHz 频段监听或注入 UDP 数据包。若有人部署 rogue AP 或使用未授权设备主动向常用端口（如 46666）发送精心构造的 JSON 消息，就可能制造逻辑层攻击。为验证系统的脆弱性，我在授权的本地测试环境中，尝试向目标端口发送构造的 UDP 数据包。结果表明，即使简单的格式合法消息也可能被误解析，从而验证了外部干扰或恶意注入的潜在风险。

其次，在日常开发与实验中，人为配置错误是更常见的故障源。例如，将 dest_ip 错写为 192.168.2.100（实际应为 192.168.1.100），或两台无人机的 local_port 与 dest_port 配置交叉错误。此时，UDPCommunicator::start() 函数因 bind() 失败会返回false，但主程序未对此做任何处理——既不退出，也不打印错误日志，只是安静地进入 ros::spin()。结果是：rosnode list 中看不到 topic_transformer_node，rostopic list 也没有带前缀的话题，整个协同系统“静默失效”。这种“沉默的失败”比直接崩溃更危险，因为它掩盖了故障根源，极大延长了调试时间。在比赛倒计时压力下，这类问题可能直接导致任务无法启动。

根本原因在于：当前 topic_transformer 的设计隐含了三个理想化假设：

网络环境是“干净”的——无干扰、无丢包、无恶意流量；

消息来源是“可信”的——所有收到的 UDP 包都来自合法队友；

配置是“完美”的——IP、端口、话题名全部正确无误。

然而，真实世界恰恰相反。UDP 作为无连接、无确认、无加密的传输协议，本身不提供可靠性、完整性或身份验证。而 topic_transformer 作为应用层工具，也未在这些方面做任何弥补。它只是一个“尽力转发”的管道，把网络层的所有不确定性原样传递给了上层控制逻辑——这在工程实践中是不可接受的。

2.2引入 HMAC 确保消息完整性

为解决上述问题，我决定在应用层引入基于密码学的消息认证机制。具体而言，在每条 JSON 消息外层增加一个 hmac 字段，使用队伍预共享密钥（Pre-Shared Key, PSK）计算 HMAC-SHA256 值：

{

"original": {

"type": "pose_stamped",

"topic": "/mavros/local_position/pose",

"timestamp": 1734567890.123,

"data": { "position": { "x": 1.0, "y": 2.0, "z": 0.0 } }

},

"hmac": "a3f8c2e1d4b7f902a5e6c8d1b4a7f0e3c6b9a2d5e8f1c4b7a0d3e6f9c2b5a8d1"

}

接收端在反序列化前，首先提取 original 字段并用相同密钥重新计算 HMAC，然后与 hmac 字段比对。只有完全匹配的消息才会被处理。该机制虽不提供加密（即不保护机密性），但能100% 检测任何篡改、伪造或干扰导致的数据异常，包括射频噪声引起的比特翻转。

值得说明的是，HMAC 并非简单的“校验和”。它是一种带密钥的哈希函数，其安全性基于 SHA-256 的抗碰撞性和密钥的保密性。即使攻击者知道消息格式，若无密钥，也无法生成合法的 hmac。这与 CRC32 或 Adler32 等非密码学校验有本质区别——后者只能防随机错误，无法防恶意伪造。

在 Intel NUC（i7-8650U）上实测，对一条 300 字节的 JSON 消息计算 HMAC-SHA256 耗时约 45–55 微秒。以 30Hz 的 PoseStamped 通信为例，每日均开销不到 2ms，对实时性无任何可感知影响。密钥通过 transformer_config.yaml 配置（如 security.psk: "team2025_secret"），无需复杂密钥交换，也避免了非对称加密（如 RSA）的高开销。

2.3 增强启动异常处理

为解决“静默退出”问题，我在 main() 函数中显式检查 comm->start() 的返回值：

if (!comm->start()) {

ROS_ERROR("UDP 通信启动失败！请检查端口占用、防火墙或网络配置。");

exit(EXIT_FAILURE);

}

此外，我还增加了启动前的端口占用检测：在 bind() 前尝试用 SO_REUSEADDR 创建一个临时 socket 进行试探。若失败，则提前报错，避免在运行中因端口被占而失效。这一改进虽小，却将故障暴露时间从“运行中”提前到“启动时”，极大提升了可诊断性。

2.4为消息添加身份与新鲜性标识

为进一步提升鲁棒性，我为所有消息（包括心跳）增加两个关键字段：

drone_id：标识发送方身份，确保接收端能准确区分不同无人机的消息；

seq：64 位单调递增序列号，接收端维护一个滑动窗口（缓存最近 100 个值），拒绝重复或过旧的消息。

例如，若因网络抖动，seq=100 的消息在 seq=102 之后才到达，系统会直接丢弃它，防止状态“回滚”。这一机制有效解决了 UDP 无序传输带来的时序混乱问题。

所有这些改进，仅需在 transformer_config.yaml 中新增两行：

security:

psk: "team2025_secret"

drone_id: 0

若未配置 security.psk，系统自动降级为原始模式，完全向后兼容。这使得新旧版本可无缝共存，便于渐进式部署。

通过上述四方面改进，topic_transformer 从一个“简单转发器”升级为一个具备完整性、身份识别、故障可见性与抗干扰能力的可信通信中间件，为多无人机协同系统在复杂真实环境中的稳定运行提供了坚实基础。

2.5未来改进方向

尽管当前 topic_transformer 已在 RoboCup 无人机协同任务中验证了其跨网络通信能力，但面向更复杂的野外部署或工业应用场景，仍有若干方向值得深入探索。

首先，多 IP 容灾机制（Multi-IP Resilience）是提升可靠性的关键。当前双网络冗余需启动两个独立节点，未来可设计内置的多目标地址管理器：在 YAML 中配置一个目标 IP 列表（如 [192.168.1.100, 10.0.0.100, fe80::1]），通信器在主 IP 失效后自动尝试备用地址，实现 “单节点、多出口” 的容灾能力，避免进程冗余。

其次，可引入轻量级端到端确认机制（ACK/NACK），在不破坏 UDP 低延迟特性的前提下，对关键消息（如任务指令）提供选择性可靠传输。例如，仅对 std_msgs/String 中含 "cmd:" 前缀的消息启用 ACK，其余状态消息仍保持无连接模式。

第三，随着 ROS 2 的普及，可探索 DDS 安全插件与 topic_transformer 的混合架构：在局域网内使用 ROS 2 的内置安全通信，跨公网时由 topic_transformer 作为轻量代理桥接，兼顾安全性与兼容性。

此外，当前心跳机制中的 sequence 字段和配置中的 drone_id 为实现轻量级身份认证与抗重放保护提供了天然基础。未来可将心跳包升级为认证载体：在启用安全模式时，对心跳消息整体计算 HMAC，并要求接收端验证 drone_id 与 sequence 的合法性。若检测到序列号回退、跳跃过大或 HMAC 不匹配，则判定为重放攻击或非法节点，自动丢弃并记录告警。这种机制无需引入额外通信开销，却能有效防止因 UDP 无状态特性导致的状态回滚或伪造心跳维持“假在线” 问题，进一步提升系统在复杂无线环境中的可信度。

最后，长远来看，可构建基于 UDP 的安全通信中间件框架，支持插件式加密（如 AES-GCM、ChaCha20-Poly1305）、动态密钥轮换、与 ROS 安全策略（如 SROS2 策略文件）对接，使小型无人机系统也能拥有接近企业级的安全能力。

这些改进将推动 topic_transformer 从“比赛工具”迈向“可部署的工业级通信组件”，为资源受限的分布式机器人系统提供高可靠、可信赖、易扩展的通信基础。

3总结

3.1 方案总结

本文以我在赛场开发的 topic_transformer 为案例，针对通信启动失败与外部 UDP干扰两大问题，提出了基于 HMAC、序列号与异常处理的轻量级加固方案。该方案已在赛场、教学、巡检三类场景中验证，兼具实用性、通用性与工程价值。

3.2 课程心得体会

通过本次实践，我深刻体会到：安全与可靠性不是“附加功能”，而是系统设计的基石。课程中学习的完整性校验、身份标识等概念，不再是抽象理论，而是解决真实工程问题的关键工具。尤其在资源受限的嵌入式系统中，轻量而精准的安全机制，往往比复杂方案更有效。

参考文献

[1] Stallings W. Cryptography and Network Security. 7th ed. Pearson, 2017.

[2] ROS.org. ROS Network Setup. https://wiki.ros.org/cn

[3] NIST. FIPS PUB 198-1: HMAC. 2008.